Ausschreibungstext

Artikelnummer

217306

Typ

ComNet CNGE24FXTX12MS/12

Kurzbeschreibung

Managed Gigabit Switch, 12x RJ45, 12xSFP, 19" 1RU 2x 12VDC Eingang

Hauptmerkmale

12 Port 100/1000Base-FX SFP

12 Port 10/100/1000Base-TX RJ45

Zwei der SFP Ports unterstützen bis 2,5GBit

MSTP/RSTP/STP Unterstützung

Unterstützt Device Binding Security

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Management | Ja |
| Rackeinbau | Ja |
| Anzahl Fasern | 12 |
| Anzahl PoE Ports | 12 |
| Bauart | 19" Einschub, Desktop, Rackmontage |
| Gerätetyp | Layer2+ Switch, Switch |
| Leistungsaufnahme | 390 W |
| Montageart | 19" Rackeinbau, Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 390 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, PoE+ |
| Stromversorgung | 6-14VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | FCC Part 15 Class A,EN55032,EN61000-6-4,EN61000-4-x (ESD,Surge,Burst etc.) IEC60068 (Shock,Vibration,Free Fall),TAA & NDAA konform |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Aktiv, Multi Mode, Single- / Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ethernet Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, PoE IEEE802.3bt |
| Ports | 12x 10/100/1000Base-T, 12x 10/100/1000Base-TX, 12x 100/1000BASE-FX SFP |
| Netzwerk |  |
| VLAN | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE24FX12TX12MS/12 |
| Serie | CNGE-Serie |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen