Ausschreibungstext

Artikelnummer

217974

Typ

VAR2-VLK-HY6-2

Kurzbeschreibung

Wetterschutzgehuse, Hybrid, IR 850nm und Weilicht, f1/4r 2 Kameras, IP66, 12/24V

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehuse f1/4r zwei Kameras

Zwei integrierte Hybrid-Scheinwerfer

Spektrale Emission 850nm

Strahlausbreitung Standard: 10x10°

35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang

Vandalismusgesch1/4tzt, Schutzklasse IP66

U-Halteb1/4gel im Lieferumfang

Verdeckte Kabelf1/4hrung, vorverkabelt

F1/4r Analog, IP, Kennzeichenerkennung

Fernbedienung optional erhltlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Spektrale Emission | 850 nm |
| --- | --- |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 35x10°, 60x25° |
| Leuchtweite | 254 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 15-24VAC, 15-24VDC |
| Netzgerät | optional |
| Leistungsaufnahme | 53W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | VAR2-VLK-HY6-2 |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen