Ausschreibungstext

Artikelnummer

206688

Typ

IRN60AWAS00

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60°, 90m, IP66/67, 90-240VAC

Hauptmerkmale

Hoch effizienter Kühlkörper für max. LED-Lebensdauer

Robuste Aluminiumkonstruktion

Mit integriertem 90-240VAC Netzgerät

Lichtausbreitung: 60°

Einstellbare Lichtintensität

Integrierte, justierbare Fotozelle

Relais-Eingang für externe Einschaltung

Potenzialfreier Kontaktausgang für Tag&Nacht-Kamera

Geschützt gegen elektrostatische Entladungen

Serienmäßig mit Halterung für Wandmontage

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Serie | Videotec GEKO IRN |
| Leuchtweite | 90 m |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 90~240VAC |
| Netzgerät | integriert |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Schutzart | IP66/67 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 30° |
| Hersteller-Nummer | IRN60AWAS00 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WSFPA | Mastmontageplatte für WBJA, WBMA, WBOVA2, PTAC |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen