Ausschreibungstext

Artikelnummer

217280

Typ

MPC-52C0000M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS, 12/24V

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)

C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 72x74x89mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Blendensteuerung | DC |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Box |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Gewicht | 290g |
| Hersteller-Nummer | 217280 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Full HD Kamera MultisignalÜberwachungskameras mit Multisignaltechnologie empfehlen sich für alle Anwendungen, bei denen Echtzeit-Aufnahmen in HD bzw. Full-HD gefragt sind, die auf dem Monitor latenzfrei und ohne störende Artefakte dargestellt werden. Die eneo Full HD Kamera MPC-52C0000M0A (Box-Type) generiert wahlweise Videostreams in HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI, HD-SDI und Composite (FBAS). Das macht die solide Full HD Kamera im Aluminiumgehäuse ideal für das wirtschaftliche Upgrade von Bestandssystemen auf HD und Full-HD. Und dank des eneo typischen Plug-and-Play-Designs ist MPC-52C0000M0A errichterfreundlich und im Handumdrehen einsatzbereit.   Herausragende BildqualitätDie eneo Full HD Kamera ist als True Day&Night-Modell mit einem 2 Megapixel Sony Starvis CMOS-Sensor ausgestattet. Geeignete Objektive finden sich bei eneo in großer Auswahl (C/CS Mount). BLC/HLC Gegenlichtkompensation und Wide Dynamic Range optimieren automatisch die Bildqualität der Full HD Kamera auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Bei Smog, Nebel oder Nieselregen sorgt die Defog-Funktion der kompakten Box-Kamera für klare Bilder. Für den Einsatz in Kombination mit IR-Scheinwerfern ist die Full HD Kamera mit einem schwenkbaren IR-Sperrfilter ausgestattet.   Schutz der Privatsphäre und BewegungserkennungSeit Inkrafttreten der EU-DSGVO genießt der Schutz personenbezogener Daten im Rahmen der Videoüberwachung besonders hohe Priorität. Die eneo Full HD Kamera mit Multisignalunterstützung ermöglicht die individuelle Schwärzung von Bildbereichen mittels Privatzonenmaskierung. Außerdem verfügt sie über einen integrierten Bewegungsmelder, der bei Aktivität im Überwachungsbereich einen Alarm auslöst.

Zubehör

| H04Z03NFDC-MP | F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/1.8" CS-Mount |
| --- | --- |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| WD-30 | Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |