Ausschreibungstext

Artikelnummer

215090

Typ

MED-52F0036MBA

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal Kamera

HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

Kompaktes Eyeball Gehäuse

Außenanwendung IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 215090 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TAM-4MM1001M0A | &nbsp; |
| TVA-1101EA | &nbsp; |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| TVA-1341EC | &nbsp; |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen