Ausschreibungstext

Artikelnummer

215090

Typ

MED-52F0036MBA

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| --- | --- |
| eneo MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |
| eneo PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| TAM-4MM1001M0A |  |
| TVA-1101EA |  |
| TVA-1341EC |  |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Empfehlungen

| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen