Ausschreibungstext

Artikelnummer

217875

Typ

HCP-6320HA

Kurzbeschreibung

1/2,8" AHD Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 32x, Außen, IP66, IK10, 24VAC

Hauptmerkmale

1/2.8" Analog HD PTZ Dome für Außenanwendung

2 MP (1920x1080) Auflösung, 30B./Sek

Zusätzlicher FBAS-Ausgang nur für Installation

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

4,44-142,6mm, 32x Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Max. 700°/sek Highspeed

Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux bei F1,6 (Farbe)

WDR mit 120dB Dynamik, SSNR III Rauschreduzierung

Steuerung per RS-485 oder Coaxial

Stromversorgung 24VAC

Temperaturbereich -50°C bis +55°C

Schutzart: IP66, IK10 Vandalismusschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein,Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Montageart | Hängende Montage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,6,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 200 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 700 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 4 |
| Anzahl Alarmausgänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), RS-485 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23° |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8801089122674 |
| Hersteller-Nummer | HCP-6320HA |
| Serie | Wisenet HD+ |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LM | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |

Empfehlungen

| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| --- | --- |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |