Ausschreibungstext

Artikelnummer

217875

Typ

HCP-6320HA

Kurzbeschreibung

1/2,8" AHD Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 32x, Außen, IP66, IK10, 24VAC

Hauptmerkmale

1/2.8" Analog HD PTZ Dome für Außenanwendung

2 MP (1920x1080) Auflösung, 30B./Sek

Zusätzlicher FBAS-Ausgang nur für Installation

True Day/Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

4,44-142,6mm, 32x Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Max. 700°/sek Highspeed

Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux bei F1,6 (Farbe)

WDR mit 120dB Dynamik, SSNR III Rauschreduzierung

Steuerung per RS-485 oder Coaxial

Stromversorgung 24VAC

Temperaturbereich -50°C bis +55°C

Schutzart: IP66, IK10 Vandalismusschutz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8801089122674 |
| --- | --- |
| Serie | Wisenet HD+ |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR III |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 62,8 - 2,23° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | elfenbein, Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 200°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 700°/Sek. |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), RS-485 |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | HCP-6320HA |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300CM | Deckenhalterung, für Hawha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |
| SBP-300LM | Schwanenhals Halterung, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein |
| SBP-300WM1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin PTZ Domes Aluminium, elfenbein |

Empfehlungen

| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| --- | --- |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |