Ausschreibungstext

Artikelnummer

219752

Typ

AXIS FA3105-L EYEBALL SENSOR UNIT

Kurzbeschreibung

1/3" Sensor Objektiv Einheit, Flat Dome, 3,13mm, 1920x1080, WDR, Infrarot, für AXIS FA54

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS FA-Serie

Flat Face Dome mit Infrarotbeleuchtung

Für besonders unauffällige Innenraumüberwachung

1/3" Progressive Scan RGB CMOS Sensor

Forensic WDR optimiert für bewegte Objekte

Auflösung: 1080p@25fps

Objektiv: F2,0/3,13mm, 103° FOV

Lichtempfindlichkeit 0,02 Lux (Farbe)

Verbindungskabel mit 8m Länge (abtrennbar)

Axis FA54 Basiseinheit erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F2,0 |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Brennweite | 3,13 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021058279 |
| Hersteller-Nummer | 01026-001 |
| Serie | Axis FA-Serie |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS F7301 CABLE BLACK 1M 4PCS | Verbindungskabel, 1m, RJ12, micro USB, für Modularkameras, schwarz, 4 Stück, Zubehörteil |
| --- | --- |
| AXIS F7308 CABLE BLACK 8M 4PCS | Verbindungskabel, 8m, RJ12, für AXIS F1004, schwarz, 4 Stück, Ersatzteil |
| AXIS F7315 CABLE WHITE 15M 4PCS | Verbindungskabel, 15m, RJ12, für AXIS F1004, weiß, 4 Stück |
| AXIS FA54 MAIN UNIT | Netzwerk Kamera Basiseinheit, Farbe, für 4 Sensoreinheiten, 1920x1080, WDR, HDMI, Audio |
| AXIS RJ12 PLUG SHIELDED 10 PCS | RJ12 Steckverbinder, geschirmt, für AXIS modulare Kameras, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |