Ausschreibungstext

Artikelnummer

219215

Typ

XP40-Q1942 CSA 8.3FPS 19MM -60

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild, 19mm, 640x480, 8,3fps, CSA, -60°-+40°

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützte PT-Wärmebildkamera

Wärmebildkamera für Gefahrenbereiche

Gehäuse aus rostfreiem Stahl (SS 316L)

Zuverlässige Erkennung und schnelle Überprüfung

Thermische Auflösung VGA, 640 x 480, Bildrate 8,3f ps

Endlos um 360 Grad schwenkbar, Neigung um ±90 Grad

Großer Temperaturbereich -60°C bis +40°C

CSA Zertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | XF40-Q19 |
| --- | --- |
| Ausführung | Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebildkamera, explosionsgeschützt |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +40°C |
| Zertifizierungen | CSA |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 01137-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Exportbeschränkungen:  Dieses Produkt unterliegt Exportbeschränkungen. Die Bestimmungen der entsprechenden örtlichen Exportkontrollbehörden sind unbedingt einzuhalten. Weitere Informationen (Export Fact Sheet – EU, Export Fact Sheet – US) erhalten Sie auf der  Herstellerwebsite beim betroffenen Produkt im Bereich „Support und Dokumentation“ > „Erklärung und Feststellung“.  Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die für Ausfuhrgenehmigungen zuständigen Behörden.

Zubehör

| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| --- | --- |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 10M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 10m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 15M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 15m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 20M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 20m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 3M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 3m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 5M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 5m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 7M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 7m |
| EX WALL MOUNT XP40 | Wandmontagearm, Explosions geschützt, für AXIS XP40-Q1765 Edelstahl |
| GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V ATEX | Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl |
| GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V EAC | Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| XP40-Q1942 CSA 8.3 19MM -60 EW | Erweiterung der Gewährleistung XP40-Q1942 CSA 8.3FPS 19MM -60 um 2 Jahre, max. 5 Jahre total |
| --- | --- |