Ausschreibungstext

Artikelnummer

219047

Typ

MIC-9502-Z30WVF

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem 30x HD Kamera, Wärmebild 50mm, 30Hz, 640x480, IP68, weiß

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Wärmebildkamera: 640x480, 50mm, 30Hz

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: bis zu 982m

Konituierlicher Schwenkbereich 360°

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8717332798124 |
| Serie | Bosch MIC IP Fusion 9000i |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 1,3° |
| Detektionsreichweite | 379 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9010, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | optional |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Stromversorgung | 21-30VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Thermische Auflösung | 640x480 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.368.932 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| --- | --- |
| MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| EWE-MIC9IFF-IW | Garantieerweiterung, um 12 Monate, für Bosch MIC 9000i Fusion |
| --- | --- |