Ausschreibungstext

Artikelnummer

206620

Typ

D60x16.7SR4DE-ZP1A

Kurzbeschreibung

F3,5/16,7-1000mm Objektiv, 1/1,8", AF-Motorzoom, RS-232, DC, Tag/Nacht, 2x Extender

Hauptmerkmale

Für Kameras bis 1/1,8" Format und 2 MP

Tag/Nacht-Anwendung

Motorisierter Zoom- und Fokusantrieb

Rückmeldepotentiometer an Fokus und Zoom

Blendenantrieb: DC-Iris oder Servosteuerung

Eingebauter ND-Filter: 1/8, 1/64

Blendenbereich: F3,5~F16 (F7~F32 mit Extender)

"Visible Light Cut" (IR-Pass-Filter)

Autofokus

Schaltbarer 2x Extender enthalten

Hoher optischer und mechanischer Qualitätsstandard

C-Mount

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Fujinon |
| --- | --- |
| Objektiv Type | Zoom |
| Tag/Nacht | ja |
| Megapixel | ja |
| Mount | C |
| Nennformat | 1/1,8" |
| Brennweite | 16,7 - 1000 mm |
| Blendensteuerung | DC, Servosteuerung |
| Bildwinkel horizontal | 23,07 - 0,42° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 5 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Blendenbereich (F) | F3,5~F16 |
| Hersteller-Nummer | D60X16.7SR4DE-ZP1A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen