Ausschreibungstext

Artikelnummer

219465

Typ

Jetrics jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC

Kurzbeschreibung

RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung

Hauptmerkmale

Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6

Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1

8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22

Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich

Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,409 - 0,64 mm

Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm

Aderdurchmesser bis 1,6 mm

Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm

2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss

Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen

Einfach zu betätigende Zugentlastung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219465 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen