Ausschreibungstext

Artikelnummer

209962

Typ

Adpro PRO E-18H

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 30x27m, 50°, Heizung, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 30 m /~100 ft

Nominale Reichweiten Breite: 27 m / ~90 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 50°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

USB-Netz-Ladegerät: 230 VAC ±15% / 3,7 VDC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| IMD Typ | Flächenmelder |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Öffnungswinkel | 50 ° |
| Reichweite (L x B) | 30m x 27m |
| Schutzart | IP65 |
| Sensortyp | Einzelkanal |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CH10055101 |
| Serie | Adpro PRO E |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Adpro PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen