Ausschreibungstext

Artikelnummer

215912

Typ

SeeEyes SC-04MHD

Kurzbeschreibung

Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang

Hauptmerkmale

Multi-Format Quad Splitter

Echtzeit Darstellung bis 1920x1080

Eingänge: FBAS, AHD, TVI, CVI

Ausgänge: FBAS (Monitor und DVR), HDMI, VGA

6 Split-Modi (auch 2x senkrecht, waagerecht)

Automatische Sequenzen

4 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Zeit/Datum/Titel-Einblendung

RS-485-Schnittstelle

Lieferumfang: Netzteil, HDMI-Kabel, Rackmontagewinkel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Videoausgänge | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-04MHD |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SeeEyes PSU-SC-04MHD | Netzteil für SeeEyes Quad SC-04MHD, 12VDC 1.5A, Ersatzteil |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen