Ausschreibungstext

Artikelnummer

202263

Typ

STC-AF134DV

Kurzbeschreibung

Autofokus-Farbkameramodul 1/4", 720p, DVI/HDMI, LVDS, CMOS, ohne Nahlinse

Hauptmerkmale

1/4" SXGA CMOS-Sensor, IMX076 (SONY)

HDMI-Ausgang

720p Progressive Scan

Falschfarben-Prozessor

Linien- und Maskengenerator

Bewegungsdetektor

11-fach optischer Zoom, f=5,2-58,8mm

Bis zu 128-fach digitaler Zoom

Spannungsversorgung 8-15VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech Autofokus |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Platinenkamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1280x720 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressive Scan |
| Bildwiederholrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 13 Lux |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Objektiv-Mount | Objektiv integriert 11x Zoom |
| Videoausgänge | HDMI |
| Stromversorgung | 8-15VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-AF134DV |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LEN-CL0201A | Nahlinse, 250mm, + 4 Dioptrien für STC-AF134DV, STC-AFCM133DV |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen