Ausschreibungstext

Artikelnummer

208069

Typ

STC-MBE132U3V

Kurzbeschreibung

USB 3.0 Vision Gehäusekamera, S/W, 1,3 MP, CMOS von e2v, CS-Mount, mit Trigger

Hauptmerkmale

USB 3.0 Vision Kamera

1/1.8" CMOS-Sensor von e2v

Auflösung 1280x1024 Pixel

USB 3.0 Schnittstelle

60fps@1280x1024 (SXVGA)

Triggerbar via Software oder Hardware

SDK im Lieferumfang enthalten

Linux-Treiber integriert

Software für Live, Recording und Konfiguration

Minimale Baugröße 28 x 28 x 33,8mm

Robustes Aluminiumgehäuse,

speziell für den Machine-Vision Einsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech USB 3.0 |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1280x1024 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | USB3.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Bildwiederholrate | 60 fps |
| Hersteller-Nummer | STC-MBE132U3V |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen