Ausschreibungstext

Artikelnummer

218771

Typ

MPD-64A0003P0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 94x116mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Callisto Indoor, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 32 - 88 m |
| Erkennen (125 px/m) | 14 - 43 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6,6 - 21 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 - 215 m |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 26° |
| Bildwinkel vertikal | 41 - 15° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | +/-165° |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS) SUB, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 7W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Signalformat | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 260g |
| Hersteller-Nummer | 218771 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo HD Analog Dome für Indoor-Videosicherheit </h2><p>Der HD Analog Dome MPD-64A0003P0A liefert Videobilder mit Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 Pixeln bei einer Bildfrequenz von 25fps. Das Autofokus-Zoom-Objektiv (3,2?9mm) verfügt für aussagekräftige Detailvergrößerungen über einen dreifachen optischen Zoom. Darüber hinaus ist der HD Analog Dome mit einer Smart Motion Zoom Funktion ausgestattet, der es ermöglicht, bei detektierter Bewegung Objekte oder Personen in vorab definierten Bildbereichen zu vergrößern. Dabei können Anwender sowohl die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung als auch die Zoomdauer individuell festlegen. Mit der Pointing-Zoom-Funktion können Anwender während der Live-Ansicht manuell mittels optischem Schwenk eine Zoomfahrt auf einen definierten Bildbereich auszulösen. Mit diesen intelligenten Zoom-Funktionen und der hohen Videoauflösung bietet sich der eneo HD Analog Dome für Videosicherheitsanwendungen im Innenbereich an, insbesondere für die Überwachung von Eingangs- und Kassenbereichen, Korridoren, Treppenhäusern oder Geldautomaten. <br><br></p><h3>Viel Flexibilität durch vielfältige Videosignaloptionen </h3><p>Der eneo HD Analog Dome unterstützt die folgenden analogen und digitalen Videosignale: HD-TVI, AHD, Composite SUB, EX-SDI und HD-SDI. Hierfür verfügt die Kamera über separate Ausgänge. <br><br></p><h3>Zuverlässige Überwachung rund um die Uhr </h3><p>In Kameratests wurde die Leistungsfähigkeit des HD Analog Domes anhand der DORI-Distanzen ermittelt: Wahrnehmen (25 px/m) auf 80 bis 215m, Beobachten (62 px/m) auf 32 bis 88m, Erkennen (125 px/m) auf 14 bis 43m und Identifizieren (250 px/m) auf 6,6 bis 21m. Dank der integrierten Infrarotbeleuchtung (2 High Power LEDs, 850nm, Beleuchtungsreichweite 30m) ist MPD-64A0003P0A für die 24/7-Überwachung ausgelegt. Bildoptimierungsfunktionen wie DOL-WDR, Gegenlichtkompensation (BLC, HLC), digitale Bildstabilisierung (DIS) und Defog sorgen dabei rund um die Uhr für eine konstant hohe Bildqualität. <br><br></p><h3>Einfache und schnelle Installation </h3><p>Der eneo HD Analog Dome kommt mit einem 3-Achsen-Aufhängering, der eine schnelle und errichterfreundliche Wand- oder Deckenmontage ermöglicht. Außerdem ist im Lieferumfang ein Keiladapter enthalten, der den Neigungswinkel der Kamera reduziert und dadurch die horizontale und vertikale Reichweite der Kamera erhöht. Die Kuppel, die das Objektiv schützt, ist beidseitig kratzfest beschichtet. </p>

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |