Ausschreibungstext

Artikelnummer

218771

Typ

eneo MPD-64A0003P0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 94x116mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Leistungsaufnahme | 7 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus |
| Weißabgleich | AUTO,AUTOext,manuell,Preset |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6,40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1440,1920x1080,1280x720 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 32 - 88 m |
| Erkennen (125px/m) | 14 - 43 m |
| Identifizieren (250px/m) | 6,6 - 21 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 - 215 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 165 ° |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Vertikaler Neigebereich | 65 °(25 ~ 90°) |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.15cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 26° |
| Bildwinkel vertikal | 41 - 15° |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 3 |
| Video |  |
| Signalformat | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 218771 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Callisto Indoor |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen