Ausschreibungstext

Artikelnummer

218772

Typ

MPD-74A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Callisto, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 32 - 88 m |
| Erkennen (125 px/m) | 14 - 43 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6,6 - 21 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 - 215 m |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 26° |
| Bildwinkel vertikal | 41 - 15° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | +/-173° |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS) SUB, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Signalformat | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1,0kg |
| Hersteller-Nummer | 218772 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

<h2>Modularer eneo HD Analog Dome für die Überwachung im Außenbereich</h2><p>Parkplätze, Zufahrten, Lieferzonen, Freigelände und andere Außenbereiche überwacht der HD Analog Dome MPD-74A0003M0A effektiv und zuverlässig. Der IK10-geschützte eneo HD Analog Dome aus der Callisto-Serie ist mit einem soliden Aluminiumgehäuse sowie einer kratzfesten Kuppel ausgestattet und für den Einsatz bei Temperaturen von -20°C bis 50°C ausgelegt. Qualitativ hochwertige Videobilder mit Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 Pixeln stellen der leistungsstarke Sony Starvis CMOS-Sensor (6,64 Megapixel) und das Autofokus-Zoom-Objektiv (3facher optischer Zoom) mit einer Brennweite 3,2?9mm sicher. Zudem unterstützt der HD Analog Dome mit HD-TVI, AHD, Composite SUB, EX-SDI und HD-SDI mehrere analoge und digitale Videosignale. <br><br></p><h3>Intelligente Zoom-Funktionen</h3><p>Die Überprüfung von Aktivitäten im Überwachungsbereich wird durch die Funktionen Smart Motion Zoom und Pointing Zoom zusätzlich vereinfacht. Detektiert der HD Analog Dome z. B. Bewegungen von Objekten oder Personen in vorab definierten Bildbereichen, führt Smart Motion Zoom einen optischen Schwenk aus und holt die relevanten Bildregionen näher heran. Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung und die Zoomdauer können Anwender individuell konfigurieren. Mit der Pointing-Zoom-Funktion können Anwender während der Live-Ansicht eine Zoomfahrt auf einen ebenfalls vorab definierten Bildbereich auslösen. Und mittels Preset-Zoom sind bis zu vier Zoom-Positionen einstellbar. <br><br></p><h3>Konstant hohe Bildqualität 24/7</h3><p>Zwei High Power LEDs (850nm) mit einer Beleuchtungsreichweite von rund 40m sorgen bei Dunkelheit für den situativen Überblick. Die Bildoptimierungsfunktionen DOL-WDR, BLC / HLC Gegenlichtkompensation, digitale Bildstabilisierung und Defog stellen dabei sicher, dass der HD Analog Dome bei Tag wie bei Nacht hochwertige Videobilder generiert. In Kameratests erreichte der HD Analog Dome die folgenden DORI-Distanzen: Wahrnehmen (25 px/m) auf 80 bis 215m, Beobachten (62 px/m) auf 32 bis 88m, Erkennen (125 px/m) auf 14 bis 43m und Identifizieren (250 px/m) auf 6,6 bis 21m. <br><br></p><h3>Zubehör für die errichterfreundliche Installation</h3><p>Für die professionelle und errichterfreundliche Montage kann der modulare eneo HD Analog Dome mit praktischem Installationszubehör ergänzt werden. So kann die Kamera mit einem Montagering, Keiladapter, Wandarm oder einer robusten Anschlussbox kombiniert und an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. </p>

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |