Ausschreibungstext

Artikelnummer

217718

Typ

eneo MPB-72M0550M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 5-50mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Objektiv 5~50mm

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

IP67, Eingebaute Heizung

Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 100x107,8x277mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Gewicht | 1,35 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 10,5 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Bullet |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht |
| Weißabgleich | automatisch,Preset,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4,40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 39 - 253 m |
| Erkennen (125px/m) | 19 - 125,5 m |
| Identifizieren (250px/m) | 9 - 62,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 94,6 - 629 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),Anschlusskabel ca.100cm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 45 - 7° |
| Bildwinkel vertikal | 25 - 4° |
| Brennweite | 5 - 50 mm |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 10 |
| Video |  |
| Auflösung (erweitert) | 1280x720,720x576 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 217718 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie |
| --- | --- |
| eneo MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| eneo MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| eneo MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| eneo PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| SeeEyes SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| --- | --- |
| SeeEyes SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |
| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |