Ausschreibungstext

Artikelnummer

218572

Typ

MCB-64A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Integrierte Anschlussbox

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Sonnenschutzdach | Ja |
| Integrierte Wandhalterung | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 26° |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 130,50x82,15x265,80mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 32 m |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Externe Anschlüsse | Spannungseingang,1x SDI Signal (BNC),1x HD Analog Signal (BNC) |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 6,6 m |
| Kameraform | Bullet |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Video Sub-Ausgang Kabel,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, japanisch, koreanisch |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,Nacht -Farbmodus |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 m |
| Weißabgleich | AUTO,AUTOext,manuell,Preset |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6,40 IRE |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Hersteller-Nummer | 218572 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | eneo KX-Serie,eneo COAXIZE,eneo Candid Small |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 3 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |