Ausschreibungstext

Artikelnummer

218572

Typ

MCB-64A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Kamera 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Integrierte Anschlussbox

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2~9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 130,50x82,15x265,80mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Candid Small, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 3,2 - 9 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 32 - 88 m |
| Erkennen (125 px/m) | 14 - 43 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6,6 - 21 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 80 - 215 m |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 26° |
| Bildwinkel vertikal | 41 - 15° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS) SUB, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 9,5W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| Signalformat | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 4MP |
| Kameraform | Bullet |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1,25kg |
| Hersteller-Nummer | 218572 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

HD Analog Kamera mit Autofokus und integrierter AnschlussboxOb Erweiterung oder Umrüstung, mit einer maximalen Videoauflösung von 2560x1440 Pixeln und einem dreifachen Autofokus Zoom Objektiv (3,2–9mm) ist die eneo HD Analog Kamera MCB-64A0003M0A eine starke Ergänzung für jedes Bestandssystem. Da die Kamera die Videosignale HD-TVI, AHD, Composite SUB sowie EX-SDI und HD-SDI unterstützt, ist eine problemlose Einbindung in bestehende Lösungen ohne Weiteres möglich. Dabei empfehlen ihr solides Aluminiumgehäuse, die integrierte Anschlusslösung sowie die Infrarotbeleuchtung mit einer Reichweite von rund 40m die HD Analog Kamera mit Autofokus für die Outdoor-Überwachung. Datenschutzrechtlich sensible Bereiche können mit der Privatzonenmaskierungsfunktion der eneo HD Analog Kamera abgeschirmt werden.   Intelligente Zoom-FunktionenDie Funktionen Smart Motion Zoom und Pointing Zoom unterstützen Anwender bei der Videoüberwachung. Detektiert die HD Analog Kamera mit Autofokus z. B. Bewegungen von Objekten oder Personen in einer definierten Zone, vergrößert Smart Motion Zoom per optischem Schwenk diesen Bildbereich. Mit der Pointing-Zoom-Funktion können Anwender im Live-Modus manuell eine Zoomfahrt auf einen ebenfalls vorab definierten Bildbereich auslösen. Bis zu vier Zoom-Positionen sind dabei per Presets konfigurierbar. Darüber hinaus können Anwender sowohl die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung als auch die Zoom-Dauer individuell einstellen.   BildoptimierungsfunktionenVerwackelungsunschärfen, die durch erschütterungs- oder windbedingte Schwingungen der Kamera ausgelöst werden können, korrigiert die HD Analog Kamera mit Autofokus durch die DIS-Funktion (digitale Bildstabilisierung) automatisch. Auch Überbelichtungseffekte, Kontrastunterschiede und witterungsbedingte Bildbeeinträchtigungen werden automatisch korrigiert. Hierfür ist die eneo HD Analog Kamera mit den Bildoptimierungsfunktionen DOL-WDR, BLC / HLC Gegenlichtkompensation und Defog ausgestattet. Dank dieser technischen Ausstattung können sich Anwender darauf verlassen, dass die Kamera kontinuierlich Videobilder von gleichmäßig hoher Qualität generiert.   Leistungsstarke ÜberwachungDie optische Leistungsfähigkeit der eneo HD Analog Kamera mit Autofokus können Errichter u. a. den in Tests ermittelten DORI-Werten entnehmen: Wahrnehmen (25 px/m) auf 80 bis 215m, Beobachten (62 px/m) auf 32 bis 88m, Erkennen (125 px/m) auf 14 bis 43m und Identifizieren (250 px/m) auf 6,6 bis 21m.   Integrierte Anschlusslösung für einfache und aufgeräumte VerkabelungFür die professionelle und errichterfreundliche Installation im Außenbereich kommt die eneo HD Analog Kamera mit einer integrierten Anschlussbox. Kameragehäuse und Box entsprechen der Schutzart IP67. Erleichtert wird die Einrichtung der MCB-64A0003M0A durch das AFZ-Objektiv mit dreifachem Zoom, das Errichtern eine schnelle Einstellung des Bildbereichs ermöglicht. Die HD Analog Kamera mit Autofokus ist für den Einsatz bei Temperaturen von -20°C bis 50°C ausgelegt.

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |