Ausschreibungstext

Artikelnummer

218307

Typ

MCB-72M2713M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Integrierte Anschlussbox

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Objektiv 2,7~13,5mm

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

IP67, Eingebaute Heizung

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

IR-LED Beleuchtung über OSD-Menü abschaltbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 130,5x107,8x301mm |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Candid Medium, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 17 - 80 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8 - 39 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 3,9 - 19 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 45 - 190 m |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 29° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 17° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 10,5W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP67 |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Bullet |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1,4 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 60m |
| Gewicht | 1,6kg |
| Hersteller-Nummer | 218307 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

HD Analog Bullet Kamera mit Easy Installation AnschlussboxDie HD Analog Bullet Kamera MCB-72M2712M0A von eneo kommt mit einer integrierten Anschlusslösung für die professionelle und optisch ansprechende Installation am Überwachungsbereich. In das hochwertig verarbeitete und IP67-geschützte Aluminiumgehäuse ist eine Heizung eingebaut, die den Außeneinsatz der HD Analog Bullet Kamera bei Temperaturen von -30°C–50°C ermöglicht. Darüber hinaus ist die Kamera mit fünf High Power IR-LEDs samt schwenkbarem IR-Sperrfilter bestückt, die eine Beleuchtungsreichweite von ca. 60m haben. Damit ist MCB-72M2712M0A bestens ausgestattet für die zuverlässige Videoüberwachung 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Die Infrarotbeleuchtung ist über das OSD-Menü der Kamera abschaltbar.   Flexible Einbindung in bestehende VideosicherheitslösungenDie eneo HD Analog Bullet Kamera verfügt über ein motorisiertes Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7–12mm und erreicht eine maximale Auflösung von 1920x1080 Pixeln (Full HD). Zudem unterstützt sie die Videosignale HD-TVI, AHD, Composite sowie EX-SDI und HD-SDI. Dadurch kann die HD Analog Bullet Kamera nahtlos in bestehende, Koax-basierte Videoüberwachungssysteme eingebunden werden.   Privatzonenmaskierung und integrierter BewegungsmelderMit der Privatzonenmaskierungsfunktion unterstützt die HD Analog Bullet Kamera Anwender bei der datenschutzkonformen Videoüberwachung, während der integrierte Bewegungsmelder das Sicherheitspersonal bei detektierter Bewegung im Überwachungsbereich alarmiert.   Funktionen für eine gleichmäßig hohe BildqualitätUm eine hohe Qualität der Videobilder zu gewährleisten, ist die HD Analog Bullet Kamera mit Bildoptimierungsfunktionen ausgestattet: WDR, BLC / HLC Gegenlichtkompensation und Defog (automatische Bildkorrektur bei Nebel, Niesel, Smog) stellen im Zusammenspiel sicher, dass die Kamera auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen und Witterungsbedingungen hochwertige und aussagekräftige Bilder liefert.   DORI Distanzen Die DORI-Werte geben Aufschluss über die optische Leistungsfähigkeit der HD Analog Bullet Kamera: Wahrnehmen (25 px/m) auf 45 bis 122m, Beobachten (62 px/m) auf 17 bis 48m, Erkennen (125 px/m) auf 8 bis 24m und Identifizieren (250 px/m) auf 3,9 bis 12m.

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |