Ausschreibungstext

Artikelnummer

211467

Typ

HDD-980MIR B

Kurzbeschreibung

1/3" HD-SDI Dome, WDR, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,6mm, Infrarot, 12V

Hauptmerkmale

1/3" 2.0 MP Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Unterstützt HD-SDI und EX-SDI Format

3,6mm Mega Pixel Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

IR-LED Beleuchtung

WDR, 2&3DNR Noise Reduction, Defog Funktion

Integrierter Bewegungsmelder

1.5G HD-SDI Videoübertragung über Koaxkabel

Wand- oder Deckenmontage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| --- | --- |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux (Farbe) 0,1Lux (SW) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 86° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | EX-SDI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Signalformat | EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F2,0 |
| Gewicht | 190g |
| Hersteller-Nummer | 211467 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| --- | --- |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-IPM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen