Ausschreibungstext

Artikelnummer

219456

Typ

TRM-1610M

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder,16 IP Kanäle, H.265, 128Mbps, 2x SATA, 9-36VDC, M12 PoE Switch

Hauptmerkmale

16-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Bis zu 16 Kanäle bei 12 MP unterstützt

H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung

WiseStream-Unterstützung

SUNAPI / ONVIF-Kameraaufzeichnung

Max. 128 Mbit/s Aufzeichnung

Plug & Play mit 4 PoE / PoE+-Anschlüssen

M12-Anschlussstecker

2 SATA Steckplätze (Front-Swap)

Max. 4 TB (SSD, nicht-RAID-Modus)

Max. 2 TB (HDD, nicht-RAID-Modus)

RAID 1 wird unterstützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8801089109262 |
| Serie | WiseNet T |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 12 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 4x 10/100Base-TX M12 mit PoE+ |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 4 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 GB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 128 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | EN 50121, EN 50155 |
| Hersteller-Nummer | TRM-1610M |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPN-10080PM | Gigabit Switch, unmanaged, 8 PoE+ Ports, M12, 64W PoE budget, 9~36VDC |
| --- | --- |

Empfehlungen

| CONNECTOR M12 MALE 10PCS | M12 Steckverbinder, Stecker, D-Kodierung, für Axis Kameras mit M12 Anschluss, 10 Stück |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |