Specifications text

Article number

220932

Type

IEB-72M2812MCA

Short description

1/2,8" Network Camera, 1920x1080,Day&Night , WDR, 2,8-12mm, EPOC, IR, IP66

Main Features

1/2,8" Sony STARVIS CMOS

Resolution max. 1920x1080, 25fps frame rate

Motorised vary focal lens 2,8~12mm with P-Iris

EPOC Ethernet and Power over Coax transmission

Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)

Intelligent self learning video analysis (IntelliVision Technology Inside)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

1 x Alarm in and output as well as audio support

Infrared illumination up to 30m

Easy installation, IP66, PoE IEEE 802.3af

Support ONVIF Profile S and Profile T

Other Features (Specifications)

| Observe (62 px/m) | 16 - 55 m |
| --- | --- |
| Recognize (125 px/m) | 8 - 26 m |
| Identify (250 px/m) | 4 - 13 m |
| Detect (25px/m) | 40 - 130 m |
| Manufacturer order number | 220932 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

Das schnellste und sparsamste Upgrade auf IP-KameraSie möchten ein analoges Videoüberwachungssystem schnell und kostengünstig auf IP umrüsten? Dann sind Sie mit den EPOC-Produkten von eneo bestens beraten. Denn EPOC-Technologie ermöglicht nicht nur die Übertragung von IP-Signalen über Koaxialkabel, auch die Spannungsversorgung der Kameras erfolgt über die analoge Verkabelung – „Ethernet and Power Over Coax“ eben. Statt die Bestandsverkabelung kostenintensiv auszutauschen, verwenden Sie sie einfach weiter. Wirtschaftlicher und umweltschonender bekommen Sie kein Upgrade auf IP-Kameras in Ihrem Bestandssystem.   Upgrade auf IP-Kamera per Plug-and-Playeneo EPOC-Kameras wie die Bullet-Kamera IEB-72M2812MCA sind echte IP-Kameras mit einem integrierten EPOC-Transmitter. Sie können diese EPOC-Kamera also direkt an das vorhandene Koaxkabel anschließen und dieses für die Übertragung von IP-Signalen und die Spannungsversorgung der Kamera nutzen. Die Spannungsversorgung über das BNC-Kabel erfolgt über einen eneo EPOC Transceiver oder Receiver, der zugleich die IP-Daten an einen Switch oder direkt an einen Netzwerkvideorekorder überträgt.   Datenübertragung und Spannungsversorgung über große StreckenIEB-72M2812MCA wie auch andere eneo EPOC Kameras können per Koaxkabel über eine Entfernung von bis zu 1200m hinweg mit Strom versorgt werden. Die maximale Übertragungsdistanz für IP-Signale ist mit 2400m sogar doppelt so groß.   Selbstlernende VideoanalyseIn puncto Leistungsfähigkeit steht die eneo EPOC-Kamera herkömmlichen IP-Kameras in nichts nach. So ist auch die IEB-72M2812MCA bestens mit intelligenten und selbstlernenden Videoanalysefunktionen ausgestattet: Funktionen wie Bewegungsanalyse und Bewegungserkennung, Personen- und Richtungserkennung sowie die Erkennung unbefugter Eindringlinge und herumlungernden Personen erhöhen die Leistungsfähigkeit des Systems und entlasten das Sicherheitspersonal enorm. Die Infrarotbeleuchtung an Bord der IP66-klassifizierten Kamera ermöglicht den Einsatz rund um die Uhr, in Gebäuden ebenso wie im Außenbereich.   24/7 Überwachung im AußenbereichDas Aluminiumgehäuse der eneo EPOC-Kamera ist IP66-konform, solide und hochwertig verarbeitet. Sie können die Kamera problemlos bei Temperaturen von -20°C bis 50°C einsetzen, dank der 34 Infrarot-LEDs (Reichweite 30m) auch rund um die Uhr. Für eine aufgeräumte Wand- oder Deckenmontage können Sie die eneo Kamera-Anschlussbox AK-8B verwenden. So gestalten Sie mit der IEB-72M2812MCA das Upgrade auf IP-Kamera nicht nur kostengünstig, sondern auch in ästhetisch ansprechender Art und Weise.   Upgrade auf IP-Kamera mit hoher Ausfallsicherheit und sehr viel GestaltungsspielraumEPOC bzw. „Ethernet and Power Over Coax“ eröffnet Ihnen übrigens auch vielfältige Möglichkeiten bei der Verkabelung bzw. Schaltung der Videokameras. So können Sie z. B. mit einer Ringschaltung die Ausfallsicherheit Ihres Systems deutlich erhöhen. Dabei sind Sie keineswegs nur auf eneo EPOC-Kameras wie die IEB-72M2812MCA beschränkt. Auch Standard-Netzwerkkameras aus dem eneo Portfolio können Sie mittels EPOC Transmittern oder Transceivern problemlos in Ihr Bestandssystem einbinden.

Related products

| AK-8B | Camera junction box, Wall and Ceiling mounting |
| --- | --- |
| AK-9B | Camera junction box for DH-6, Dome-WB4 |
| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |
| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signal Converter, BNC to 2-wire cable transmission for EPOC Cameras, Transceiver |
| IAM-6MC1001M0A | Ethernet over Coax Transceiver Data/Power supply 270Mbps, 57VDC power input |
| IAM-6MC1001MRA | Ethernet Coax Receiver Data & Power over Coax 1 x RJ-45, 1 x BNC |

Recommendations

| LACKIERUNG Bulletkamera | Extra charge for special paint bullet camera in RAL color |
| --- | --- |

Services

| Vorkonfiguration IP-Kamera | Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update |
| --- | --- |