Specifications text

Article number

226073

Type

APS-90E W KZRLW

Short description

3D Sensor, POE, alle Lizenzen inklusive, weiß, mit Frontblende und Aufputzgehäuse

Main Features

White

Installation height 2 - 6 Meters

Including following licences: Object-Classification

Zone Monitoring

Video Recording

Object List

Wireless Services

8 GB internal storage

Other Features (Specifications)

| Manufacturer order number | APS-90E W KZRLW |
| --- | --- |
| Brand | Xovis |

Additional Productinformation

Beinhaltet:013.927-047 APS-90EInklusive:  226.140-007 Frontblende (weiß) 226.141-007 Aufputzgehäuse (weiß) 921.700-13B Objekt-KlassifikationDas Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als  1. Erwachsene ab 130 cm  2. Kinder bis 130 cm  3. Fahrräder (für APS-R / APS-B)  Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt. 921.700-14B Zonen-ÜberwachungWird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben. 921.700-17B Video RecordingVideodaten können im Sensor gespeichert werden. Nach der Aufzeichnung können die Daten automatisch an einen Server gesendet oder manuell von der Benutzeroberfläche heruntergeladen werden. Aufzeichnungen können zur Validierung der Genauigkeit des Sensors verwendet werden, was eine einfachere Lösung darstellt als eine Live-Validierung vor Ort aufgrund der großen Menge an statistisch relevanten Informationen, die in Echtzeit erzeugt werden. Mit dem "APS Video Player" können diese Aufnahmen angesehen werden.  Ermöglicht auch die Nutzung eines RTSP Video Streams. 921.700-11B Object List Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren. 921.700-22B Wireless DiensteIn Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar: 1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones) 2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi 3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER

Related products

| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| --- | --- |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services