Specifications text

Article number

225248

Type

MED-65M2713MBA

Short description

1/2,7" HD Dome, Fix, Day&Night, 2592x1944, Infrared 2,7-13mm,  12VDC, IP66

Main Features

1/2,7" CMOS Image Sensor

Resolution max. 2592x1944

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Motorised varifocal 2.7~13mm

Removable infrared cut filter

2D/-3D-DNR  noise reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC function(Lens Distortion Correction)

OSD menu control and signal switching possible via joystick in the cable feed

Compact housing for outdoor IP66

Other Features (Specifications)

| Serial interfaces protocols | TVI-UTC |
| --- | --- |
| Observe (62 px/m) | 22 - 68 m |
| Recognize (125 px/m) | 10 - 34 m |
| Identify (250 px/m) | 3 - 16 m |
| Detect (25px/m) | 55 - 170 m |
| Manufacturer order number | 225248 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

eneo HD Analog Dome für Videosicherheit im Außenbereich Kompakt und leistungsstark ist dieser 4MP HD Analog Dome, der mit HD-TVI, AHD, CVI und CVBS gleich mehrere Videosignalformate unterstützt. Für eine ausgezeichnete Videobildqualität sorgt ein SmartSens CMOS-Sensor und ein motorisiertes Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7 bis 13mm, dessen Vierfach-Zoom eine sehr gute Detailvergrößerung ermöglicht. Mit seinem robusten Aluminiumgehäuse der Schutzart IP66 und einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 50°C empfiehlt sich der eneo HD Analog Dome MED-65M2713MBA für Outdoor-Videosicherheitslösungen, bei denen hohe Auflösungen gefordert sind.   Ereignisse in großer Entfernung detektieren In Tests wurden für den 4MP HD Analog Dome die folgenden DORI-Distanzen festgestellt: Wahrnehmen (25 px/m) auf 55 bis 170m, Beobachten (62 px/m) auf 22 bis 68m, Erkennen (125 px/m) auf 10 bis 34m und Identifizieren (250 px/m) auf 3 bis 16m. Für die durchgängige Überwachung ist der eneo HD Analog Dome mit 40 Infrarot-LEDs (850nm) ausgestattet, die eine Beleuchtungsreichweite von ca. 30m haben. Bei Umschaltung auf Nachtbetrieb wird der integrierte schwenkbare IR-Sperrfilter der Kamera automatisch aktiviert. Dieser reagiert auf das Licht der kameraeigenen Infrarotstrahler und sorgt für eine gute Qualität der Nachtaufnahmen. Für die professionelle Wand- und Deckenmontage sind bei eneo mit AK-8B und AK-9B zudem zwei praktische Anschlusslösungen erhältlich. Die OSD-Menüsteuerung und Signalumschaltung ist über einen Joystick in der Kabelzuführung möglich.   Automatische Bildoptimierung Die LDC-Funktion des eneo HD Analog Dome korrigiert automatisch Bildverzeichnungen, die durch Objektivverzerrungen hervorgerufen werden können. Einbußen bei der Bildqualität, die durch Smog, Nebel oder Niesel hervorgerufen werden können, beugt die Defog-Funktion an Bord der MED-65M2713MBA vor. Darüber hinaus verfügt der 4MP HD Analog Dome über digitale Rauschunterdrückung (2D-/3DNR) und Digital Wide Dynamic Range (D-WDR). Diese Funktionen kompensieren unerwünschtes Bildrauschen und stellen auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen eine gleichmäßige und hohe Bildqualität sicher.

Related products

| AK-8B | Camera junction box, Wall and Ceiling mounting |
| --- | --- |
| AK-9B | Camera junction box for DH-6, Dome-WB4 |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| MAM-5MM2001M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor |
| PS12DC-11 | Plug-in Power Supply Unit, 100-240VAC/12VDC (1,0A), regulated, with DC Plug |
| TVA-1201TRA | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V |
| TVA-1201TRP | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |