Specifications text

Article number

225246

Type

MEB-65M2713M0A

Short description

1/2.7" HD Camera, Day&Night, 2592x1944, Infrared, 2,7-13mm, 12VDC, IP66

Main Features

1/2,7" CMOS Image Sensor

Resolution max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Motorised varifocal 2.7~13mm

Removable infrared cut filter

2D/-3D-DNR  noise reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC function(Lens Distortion Correction)

OSD menu control and signal switching possible via joystick in the cable feed

Compact housing for outdoor IP66

Other Features (Specifications)

| Serial interfaces protocols | UTC (HD-Signal Format) |
| --- | --- |
| Observe (62 px/m) | 22 - 68 m |
| Recognize (125 px/m) | 10 - 34 m |
| Identify (250 px/m) | 3 - 16 m |
| Detect (25px/m) | 55 - 170 m |
| Manufacturer order number | 225246 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

5MP HD Analog Kamera für Outdoor-VideosicherheitDie eneo HD Analog Kamera MEB-65M2713M0A ist mit ihrem kompakten Bullet-Design, dem IP66-konformen Aluminiumgehäuse und ihrer integrierten Infrarotbeleuchtung (Reichweite ca. 30m) für den Nonstop-Außeneinsatz ausgelegt. Dabei generiert die mit einem motorisierten Varifokalobjektiv (Brennweite: 2,7–13mm) bestückte eneo HD Analog Kamera dank des leistungsstarken CMOS-Sensors hochauflösende Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 2592x1920 Pixeln (5 Megapixel). Und ein Vierfach-Zoom holt das Geschehen im Überwachungsbereich näher an den Betrachter heran.   Mehrere Signalformate zur AuswahlDie eneo HD Analog Kamera unterstützt die Videosignalformate HD-TVI, AHD, CVI, CVBS und kann somit ohne Weiteres in Koax-basierte Bestandssysteme integriert werden. Und mit der Kamera-Anschlussbox AK-8B und der Anschlusslösung AK-9B ist bei VIDEOR auch passendes eneo Installationszubehör für die professionelle Wand und Deckenmontage erhältlich. Die OSD-Menüsteuerung und Signalumschaltung ist bequem über einen Joystick in der Kabelzuführung möglich.   Funktionen zur automatischen BildverbesserungDamit Anwender einen detaillierten Überblick über die Lage im Überwachungsbereich erhalten ohne dabei qualitative Abstriche bei den Videobildern hinnehmen zu müssen, sind in die 5MP HD Analog Kamera diverse Bildoptimierungsfunktionen integriert. Die digitale 2D-/3D-DNR Rauschunterdrückung unterdrückt automatisch Bildrauschen und gleicht durch Farbvermischungen verursachte Bildfehler aus. Die mitunter große Differenz zwischen den hellsten und dunkelsten Bildbereichen (z. B starkes Sonnenlicht an einer Stelle bei schwacher Beleuchtung der anderen Bereiche) behebt die Funktion Digital Wide Dynamic Range (D-WDR). Weiteren möglichen Verminderungen der Bildqualität steuert die Defog-Funktion entgegen, indem sie witterungsbedingte Trübungen des Bildes durch Nieselregen, Nebel oder Smog reduziert. Die LDC-Funktion der 5MP HD Analog Kamera korrigiert automatisch Verzeichnungen des Bildes, die durch Objektiv-Verzerrungen verursacht werden können.

Related products

| AK-8B | Camera junction box, Wall and Ceiling mounting |
| --- | --- |
| AK-9B | Camera junction box for DH-6, Dome-WB4 |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| MAM-5MM2001M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor |
| PS12DC-11 | Plug-in Power Supply Unit, 100-240VAC/12VDC (1,0A), regulated, with DC Plug |
| TVA-1201TRA | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V |
| TVA-1201TRP | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Bulletkamera | Extra charge for special paint bullet camera in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |