Specifications text

Article number

226888

Type

MCB-68M2713M0A

Short description

1/2,8" HD Camera, Day&Night 3840x2160, Infrared, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Main Features

1/2.8" 8.64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Resolution max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorised varifocal lens 2,7~13,5mm

Separate outputs for digital and multi-signal

Multisignal: HD-TVI, AHD selectable, Composite SUB

Digital signal: EX-SDI, HD-SDI selectable

DOL-WDR by triple scan images at 30/25fps &

ROI (Region of Interest) WDR mode

DIS (Digital Image Stabilization) function

Integrated connection box with circuit board

Simple and tidy wiring

IR Illumination (4 x SMD High Power LED's)

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 130,50x82,15x265,80mm |
| Serial interfaces protocols | UTC (HD-Signal Format) |
| Series | eneo Candid Small, eneo COAXIZE, eneo KX-Series |
| Resolution Pixels | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| Resolution Pixels | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,06 Lux at F1,6, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal (motorized) |
| Focal Length | 2,7 - 13,5 mm |
| Iris Control | DC |
| Zoom Factor | 5x |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
| Recognize (125 px/m) | 16,8 - 39,7 m |
| Identify (250 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
| Detect (25px/m) | 84,2 - 198 m |
| Horizontal Angle of View | 105 - 45° |
| Vertical Angle of View | 59 - 25° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Outdoor |
| Color (housing) | Pantone Cool Gray 1C |
| Hosuing material | Aluminium |
| Video outputs | AHD, Composite (CVBS), composite (CVBS) SUB, CVI, EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI |
| Alarm inputs | nein |
| Alarm outputs | no |
| Serial interfaces | Coaxitron (HD Protocol) |
| Analysis functions | Defog, Digital image stabilization |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC, 24VAC |
| Power consumption | 11.5W |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -50°C ~ +50°C |
| Protection rating | IP67 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Motion Detector | yes |
| Signal format | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI (1.485 Gbps), HD-TVI @ 8MP |
| Camera type | Bullet |
| Frame rate | 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Aperture range (F) | F1.6 |
| Illumination range | approx. 40m |
| Weight | 1.25kg |
| Manufacturer order number | 226888 |

Additional Productinformation

<h2>eneo HD Analog Bullet Kamera mit Anschlussbox: ultrahochauflösend und errichterfreundlich</h2><p>Die HD Analog Bullet-Kamera von eneo ist dank IP66 geschütztem Aluminiumgehäuse ideal für die Videoüberwachung im Außenbereich. Wie alle Modelle der eneo Candid Serie ist die MCB-68M2713M0A mit ihrer aufgeräumten Verkabelung für eine errichterfreundliche und schnelle Montage ausgelegt. Die integrierte Anschlussbox der HD Analog Bullet-Kamera ermöglicht eine komfortable und schnelle Installation. Die verschiedenen Videoformate, die von der Bullet-Kamera unterstützt werden, bieten Anwendern zudem viel Flexibilität. Diese können unter Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI und HD-SDI das für ihre Applikation geeignete Format frei wählen.</p><h3><br>Kosteneffiziente Videoüberwachung großer Flächen im Außenbereich</h3><p>Dank der hohen 4K Ultra HD Auflösung ist die eneo HD Analog Bullet-Kamera perfekt für die Außenbereichsüberwachung. Der besondere Vorteil von 4K-Videobildern besteht darin, dass diese auch bei starker Zoom-Vergrößerung eine kristallklare und detailreiche Darstellung selbst kleinster Bildbereiche bieten. Und weil eine einzige 4K-Kamera die gleiche Fläche abdecken kann wie mehrere Kameras mit HD-Auflösung, lassen sich mit der Ultra HD Analog Bullet-Kamera von eneo Anschaffungskosten, Installationszeiten und Wartungsaufwand reduzieren.</p><h3><br>24/7 Videosicherheit mit überragender Bildqualität</h3><p>Mit ihrer integrierten LED-Beleuchtung liefert die eneo HD Analog Bullet Kamera bei Tag und bei Nacht ein lückenloses Lagebild des Überwachungsbereiches. Für eine exzellente Bildqualität sorgt der qualitativ hochwertige Sony STARVIS CMOS-Sensor der eneo Ultra HD Analog Bullet-Kamera. Im Zusammenspiel mit BLC/HLC Gegenlichtkompensation und der DOL-WDR Bildoptimierungsfunktion generiert der Bildaufnehmer auch unter schwierigen Lichtbedingungen detaillierte, gleichmäßige und beweiskräftige Bilder mit einer maximalen Auflösung von 8 Megapixeln. Das motorisierte Varifokalobjektiv der Ultra HD Analog Bullet Kamera von eneo erlaubt Anwendern, Brennweite und Zoom für ein optimales Ergebnis flexibel einzustellen.</p><h3><br>Wirtschaftliche Nachrüstung von Bestandssystemen dank HD Analog Technologie</h3><p>HD Analog Kameras ermöglichen eine wirtschaftliche Nachrüstung bestehender Videosicherheitstechnik. Für das Upgrade auf Auflösungen von Full HD bis 4K werden Kameras und Rekorder einfach ausgetauscht und vorhandene Koax- oder 2-Draht-Kabel weiterverwendet. Das ist ressourcenschonend und reduziert die Gesamtbetriebskosten von Videosicherheitssystemen.</p>

Related products

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| --- | --- |
| MAM-5MM2203M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor 12VDC |
| PM-42A | Pole mount adaptor for eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Bulletkamera | Extra charge for special paint bullet camera in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |