Specifications text

Article number

227052

Type

IPD-75M2713M5A

Short description

1/2,8" Network Dome, Fix, 2592x1944, Day&Night, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrared, IP67

Main Features

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor

Resolution max. 2592x1944, 5 Megapixel

Motorised varifocal lens 2,7~13.5mm

DOL-WDR (120dB) by triple scan images at 30/25fps

VCA (Video Content Analysis), ONVIF event mapping

Browser independent (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 replay, Audio, Alarm

Power supply PoE, 12VDC or 24VAC

For outdoor use IP67, vandal proofed IK10

Supports ONVIF Profile S and Profile T

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 119x140mm |
| Series | eneo Callisto, eneo LN-Series |
| Resolution Standard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Image resolution max. | 2592x1944 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,05 Lux at F1,6, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal (motorized) |
| Focal Length | 2,7 - 13,5 mm |
| Iris Control | DC |
| Zoom Factor | 4x |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 32,5 - 105,4 m |
| Recognize (125 px/m) | 15,3 - 52 m |
| Identify (250 px/m) | 6,4 - 25,7 m |
| Detect (25px/m) | 84 - 262,7 m |
| Horizontal Angle of View | 97 - 29° |
| Vertical Angle of View | 54 - 17° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Indoor, Outdoor |
| Color (housing) | Pantone Cool Gray 1C |
| Color (bubble) | clear |
| Hosuing material | Aluminium |
| Heater | no |
| Blower | yes |
| Rotation range | +/-173° |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | 1 |
| Alarm outputs | 1 |
| Audio support | yes |
| Ethernet interface | 100Base-TX, 10Base-T |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | microSDHC card, microSDXC card |
| Analysis functions | Defog, Field detection, Line detection, Motion detection, Object left,removed |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power consumption | 10,8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandal proof | yes |
| Operating temperature | -50°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Certifications | IK10 |
| Protection rating | IP67 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Motion Detector | yes |
| Camera type | Dome |
| Audio | 2 Way Audio |
| Remote configuration | Browser |
| Illumination range | approx. 40m |
| Weight | 1 kg |
| Manufacturer order number | 227052 |

Additional Productinformation

<h2>Widerstandsfähige IK10 IP-Kamera</h2><p>Der leistungsfähige Dome IPD-75M2713M5A bringt ein robustes Aluminiumgehäuse für den Einsatz in rauen Umgebungen mit. Solide verarbeitet und einsetzbar bei Temperaturen von -50°C bis 50°C, trotzt diese IK10 IP-Kamera aus der eneo Callisto Serie Vandalen und harschen Umgebungsbedingungen gleichermaßen. Das charakteristische modulare Callisto Design und eine breite Palette an Installationszubehör machen die kompakte Dome-Kamera zudem sehr flexibel und ermöglichen eine errichterfreundliche und optimal an lokale Gegebenheiten angepasste Montage. <br><br></p><h3>Motorisiertes Varifokalobjektiv und 5 Megapixel Auflösung</h3><p>Die IK10 IP-Kamera im Dome-Gehäuse ist mit einem leistungsfähigen 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7 bis 13,5mm ausgestattet. Mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixeln liefert sie überaus scharfe und detaillierte Bilder, die auch in der Zoom-Vergrößerung wichtige Einzelheiten klar erkennen lassen. Trotz der hohen Bildauflösung erweist sich die IK10 IP-Kamera als äußerst sparsam bei der Nutzung von Netzwerkressourcen, da Anwender unter den Kompressionsformaten H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG den bandbreiten- und speicherschonendsten Codec für ihr Netzwerk auswählen können. Der H.265 Smart ROI-Codec (?Region of Interest? bzw. Überwachungsbereich) erlaubt Anwendern, kritische Bildbereiche im Gesichtsfeld der Kamera zu definieren, die in sehr hoher Auflösung anzuzeigen sind (z. B. Nummernschilder oder Gesichter). Weniger relevante Bereiche werden dagegen in geringerer Qualität angezeigt, wodurch der Videostream insgesamt weniger Bandbreite benötigt. <br><br></p><h3>Bildoptimierungs- und Videoanalysefunktionen</h3><p>Für den Einsatz unter schwierigen Beleuchtungsbedingungen ist die IK10 IP-Kamera mit DOL-WDR und BLC/HLC Gegenlichtkompensation ausgerüstet. Diese Bildoptimierungsfunktionen gleichen starke Kontraste und Helligkeitsunterschiede aus und sorgen für eine gleichmäßige Bildqualität. Darüber hinaus entlastet der robuste Dome aus der eneo LN-Serie das Überwachungspersonal mit den Videoanalysefunktionen Bereichsüberwachung und Bewegungserkennung. Auch detektiert die IK10 IP-Kamera hinzugefügte oder entfernte Objekte im Überwachungsbereich, verbessert automatisch die Bildqualität bei Nebel oder Nieselregen und verfügt über eine virtuelle Stolperdrahtfunktion, die bei Überschreiten einer benutzerdefinierten Grenzlinie die Videoaufzeichnung auslöst. <p>

Related products

| AK-5 | Camera Junction Box, for Callisto Dome series, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sun Shield for eneo Callisto Dome Series |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wall Bracket & Surface mount base, Callisto Dome line |
| DOME-WB3 | Wall bracket for eneo Dome Cameras MED-62xxxxxM0A and IED-62xxxxxM0A |
| DOME/BASIS1 | Surface mount base , Callisto Dome line |
| DOME/WEDGE2 | Wedge Adapter, Callisto Dome Line |
| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |
| IAM-4MU1001M0A | EPOC Signal Converter, BNC to 2-wire cable transmission for EPOC Cameras, Transceiver |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update |