Specifications text

Article number

232571

Type

IPB-62M2713MAA

Short description

1/2.8" Network Camera, 1920x1080, Day/Night, DOL-WDR, 2.7-13.5mm, Infrared, IP66

Main Features

1/2.8" Sony STARVIS CMOS Sensor

Excellent light sensitivity

Resolution max. 1920x1080 (Full HD)

Motorised varifocal lens 2.7~13.5mm

DOL-WDR (120dB) by triple scan images at 30/25fps

Motion Detection, Privacy Zones, Slow Shutter

Browser independent (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of Interest)

Supports ONVIF Profile S and Profile T

Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Mirror

Bullet Housing (metal), IP66

Power supply PoE or 12VDC

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 78,5x78,5x214mm |
| Series | eneo AN-Series |
| Resolution Standard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Image resolution max. | 1920x1080 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,0008 Lux at F1,6, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal (motorized) |
| Focal Length | 2,7 - 13,5 mm |
| Iris Control | DC |
| Zoom Factor | 4x |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 16,6 - 80,5 m |
| Recognize (125 px/m) | 8,2 - 40,1 m |
| Identify (250 px/m) | 3,9 - 20,1 m |
| Detect (25px/m) | 44 - 198 m |
| Horizontal Angle of View | 108 - 32° |
| Vertical Angle of View | 56 - 18° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Outdoor |
| Color (housing) | Pantone Cool Gray 1C |
| Hosuing material | Aluminium |
| Blower | yes |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | nein |
| Alarm outputs | no |
| Audio support | no |
| Ethernet interface | 100Base-TX, 10Base-T |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | no |
| Analysis functions | Motion detection, Tampering Detection (TD) |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC, PoE |
| Power consumption | 12VDC, 8W, 8W, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Protection rating | IP66 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Motion Detector | yes |
| Camera type | Bullet |
| Remote configuration | Browser |
| Illumination range | approx. 40m |
| Weight | 600g |
| Manufacturer order number | 232571 |

Additional Productinformation

<h2>Full HD Kamera mit überragender Farbwiedergabe</h2><p>Herausfordernde Lichtbedingungen meistern die Netzwerk-Kameras der eneo AN-Serie spielend. Wie die anderen Modelle der AN-Serie verfügt die IP Kamera IPB-62M2713MAA über einen äußerst lichtempfindlichen Bildsensor, der exzellente Farbwiedergabe und Bildschärfe sicherstellen. Ausgestattet mit einem motorisierten Varifokalobjektiv (Brennweite 2,7?13,5mm) und einem Sony Starvis CMOS-Sensor, generiert die Full HD Kamera im kompakten Bullet-Design Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln. <br><br></p><h3>Verbesserte Nachtbildqualität</h3><p>Eine neue Generation von High Power SMD LEDs an Bord der eneo Full HD Kamera sorgt im Vergleich zu herkömmlichen IR-LEDs für eine deutlich verbesserte Bildqualität im Nachtbetrieb. Im Unterschied zur mittig gewichteten Infrarotbeleuchtung der Vorgängermodelle erzielt die IP Kamera aus der eneo AN-Serie eine homogene Ausleuchtung des Überwachungsbereichs und liefert damit auch bei Nacht sehr aussagekräftige Videobilder.<br><br></p><h3>Zahlreiche Funktionen für die automatische Bildoptimierung</h3><p>Die BLC-Gegenlichtkompensation der Full HD Kamera gleicht helle und dunkle Bildbereiche aus, während die HLC-Funktion Starklicht kompensiert und zu helle Bildbereiche abdunkelt. Die DOL-WDR-Funktion der IP Kamera optimiert unter schwierigen Lichtbedingungen durch einen dreifachen Scan die Qualität jedes einzelnen Videobildes. <br><br></p><h3>Privatzonenmaskierung, Vertical View und Bewegungserkennung</h3><p>Mit der Privatzonenmaskierung unterstützt die eneo IP Kamera Betreiber bei der Einhaltung der EU-DSGVO. Bereiche, die nicht unmittelbar für den Zweck der Videoüberwachung relevant sind, werden mithilfe dieser Funktion uneinsehbar. Vertical View ist eine Funktion, die für die optimale Nutzung der Sensorkapazität bei Videostreams im Hochformat entwickelt wurde: Zunächst wird die Kamera bei der Montage um 90° um die eigene Achse gedreht, sodass sie ein hochformatiges Videobild generiert. Dieses wird nun mittels Vertical View wieder um 90 Grad zurückgedreht, sodass der Stream am Monitor mit der richtigen Ausrichtung angezeigt wird. <br><br></p><h3>Fit für den Indoor- und Outdoor-Einsatz</h3><p>Das Bullet-Gehäuse der Full HD Kamera IPB-62M2713MAA besteht aus Aluminium und ist IP66-konform. Die Kamera kann daher ohne Weiteres sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien eingesetzt werden. Und mit der Box AK-10 ist eine ebenfalls aus Aluminium gefertigte optionale Anschlusslösung verfügbar, die eine einfache und schnelle Kabelverbindung und professionelle Montage ermöglicht. <br><br></p><h3>Flexibler Teamplayer: ONVIF</h3>Die Full HD Kamera aus der eneo AN-Serie unterstützt die ONVIF Profile S und T. Damit ist die Kompatibilität mit ONVIF-konformen IP-Geräten anderer Hersteller gegeben. Für Errichter und Betreiber bedeutet dies ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum für maßgeschneiderte, herstellerübergreifende Videosicherheitslösungen. </p>

Related products

| AK-10 | Camera junction box for wall and ceiling mounting |
| --- | --- |
| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Bulletkamera | Extra charge for special paint bullet camera in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update |