Specifications text

Article number

235905

Type

APS-180E W KZR SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Recording, Zonenüberwachung, PoE, weiß

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 64qm

Lizenzen: Klassifikation, Zonenüberwachung, Video Recording

Für Einbauhöhen von 3-9 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Other Features (Specifications)

| Brand | Xovis |
| --- | --- |
| Series | Hella Aglaia APS-180E |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | white |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | APS-180E W KZR SOL |

Additional Productinformation

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.926-047 APS-180E</strong></p><p>Inklusive:<br /><strong>193.718-007 Aufputzgehäuse (weiß)</strong></p><p><strong>921.700-13B Objekt-Klassifikation</strong></p><p>Das Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als<br />1. Erwachsene ab 130 cm<br />2. Kinder bis 130 cm<br />3. Fahrräder (für APS-R / APS-B)<br />Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt.</p><p><br /><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p><p><br /><strong>921.700-17B Video Recording</strong></p><p>Videodaten können im Sensor gespeichert werden. Nach der Aufzeichnung können die Daten automatisch an einen Server gesendet oder manuell von der Benutzeroberfläche heruntergeladen werden. Aufzeichnungen können zur Validierung der Genauigkeit des Sensors verwendet werden, was eine einfachere Lösung darstellt als eine Live-Validierung vor Ort aufgrund der großen Menge an statistisch relevanten Informationen, die in Echtzeit erzeugt werden. Mit dem "APS Video Player" können diese Aufnahmen angesehen werden.<br />Ermöglicht auch die Nutzung eines RTSP Video Streams.</p>

Related products

| APS-180E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für APS-180E |
| --- | --- |
| APS-180E Outdoor Einbausatz | Outdoor installation kit APS-180E, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| APS-180E Unterputz-Einbausatz | concealed installation kit APS-180E, weiß |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services