Specifications text

Article number

235998

Type

APS-180E-IO W ZLW SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Zonenüberwachung, Objektliste, Wireless Dienste, PoE, weiß

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 64qm

Lizenzen: Zonenüberwachung, Objektliste, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 3-9 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / Outputs (14-Pin - Weidmüller)

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Other Features (Specifications)

| Brand | Xovis |
| --- | --- |
| Series | Hella Aglaia APS-180E |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | white |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | 24VDC, PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | APS-180E-IO W ZLW SOL |

Additional Productinformation

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.926-057 APS-180E-IO</strong></p><p>Inklusive:<br /><strong>193.718-007 Aufputzgehäuse (weiß)</strong></p><p><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p><p><br /><strong>921.700-11B Object List </strong></p><p>Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren.</p><p><br /><strong>921.700-22B Wireless Dienste</strong></p><p>In Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar:<br />1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones)<br />2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi<br />3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen</p><p><br />HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden <a href="https://www.videor.com/de/usb-wireless-network-adapter.html">USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER</a></p>

Related products

| APS-180E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für APS-180E |
| --- | --- |
| APS-180E Outdoor Einbausatz | Outdoor installation kit APS-180E, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| APS-180E Unterputz-Einbausatz | concealed installation kit APS-180E, weiß |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services