Specifications text

Article number

236064

Type

APS-90E B ZW SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Zonenüberwachung, Wireless, Aufputzgehäuse, PoE, schwarz

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Zonenüberwachung, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: schwarz

Other Features (Specifications)

| Brand | Xovis |
| --- | --- |
| Series | Hella Aglaia APS-90E |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | black |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | APS-90E B ZW SOL |

Additional Productinformation

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-047 APS-90E</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-017 Frontblende (schwarz)</strong><br /><strong>226.141-017 Aufputzgehäuse (schwarz)</strong></p><p><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p><p><br /><strong>921.700-22B Wireless Dienste</strong></p><p>In Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar:<br />1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones)<br />2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi<br />3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen</p><p><br />HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden <a href="https://www.videor.com/de/usb-wireless-network-adapter.html">USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER</a></p>

Related products

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services