Specifications text

Article number

236082

Type

APS-90E-IO W R SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Video Recording, Aufputzgehäuse, PoE, weiß

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Video Recording

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Other Features (Specifications)

| Series | Hella Aglaia APS-90E |
| --- | --- |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Motion Detector | yes |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | white |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | 24VDC, PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Manufacturer order number | 236082 |
| Brand | Videor |

Additional Productinformation

Beinhaltet:013.927-057 APS-90E-IOInklusive:  226.140-007 Frontblende (weiß) 226.141-007 Aufputzgehäuse (weiß)921.700-17B Video RecordingVideodaten können im Sensor gespeichert werden. Nach der Aufzeichnung können die Daten automatisch an einen Server gesendet oder manuell von der Benutzeroberfläche heruntergeladen werden. Aufzeichnungen können zur Validierung der Genauigkeit des Sensors verwendet werden, was eine einfachere Lösung darstellt als eine Live-Validierung vor Ort aufgrund der großen Menge an statistisch relevanten Informationen, die in Echtzeit erzeugt werden. Mit dem "APS Video Player" können diese Aufnahmen angesehen werden. Ermöglicht auch die Nutzung eines RTSP Video Streams.

Related products

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services