Specifications text

Article number

236098

Type

APS-90E-IO B K SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Aufputzgehäuse, PoE, schwarz

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: schwarz

Other Features (Specifications)

| Brand | Xovis |
| --- | --- |
| Series | Hella Aglaia APS-90E |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | black |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | 24VDC, PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | APS-90E-IO B K SOL |

Additional Productinformation

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-057 APS-90E-IO</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-017 Frontblende (schwarz)</strong><br /><strong>226.141-017 Aufputzgehäuse (schwarz)</strong></p><p><strong>921.700-13B Objekt-Klassifikation</strong></p><p>Das Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als<br />1. Erwachsene ab 130 cm<br />2. Kinder bis 130 cm<br />3. Fahrräder (für APS-R / APS-B)<br />Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt.</p>

Related products

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services