Specifications text

Article number

236100

Type

APS-90E-IO B KLW SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Objektliste, Wireless Dienste, PoE, schwarz

Main Features

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation, Objektliste, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: schwarz

Other Features (Specifications)

| Series | Hella Aglaia APS-90E |
| --- | --- |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Motion Detector | yes |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | black |
| Hosuing material | Plastic |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | 24VDC, PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP40 |
| Manufacturer order number | 236100 |
| Brand | Videor |

Additional Productinformation

Beinhaltet:013.927-057 APS-90E-IOInklusive:  226.140-017 Frontblende (schwarz) 226.141-017 Aufputzgehäuse (schwarz)921.700-13B Objekt-KlassifikationDas Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als 1. Erwachsene ab 130 cm 2. Kinder bis 130 cm 3. Fahrräder (für APS-R / APS-B) Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt. 921.700-11B Object List Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren. 921.700-22B Wireless DiensteIn Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar: 1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones) 2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi 3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER

Related products

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Recommendations

Services