Specifications text

Article number

219547

Type

MED-62V2812M0B

Short description

1/2,8" HD Dome, Fix, Day&Night, 1920x1080, 12VDC, 2,8-12mm, Infrared, IP66

Main Features

1/2.8" 2.3 Megapixel progressive scan CMOS sensor

Compact metal housing for outdoor use

Resolution max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite selectable

Variofocal 2.8~12mm day&night lens

LSC (Lens shading compensation)

Removable infrared cut filter

RS-485 control in-output

3D-DNR  noise reduction

Integral motion detection

Scratch resistant hard coated bubble

Easy installation, 3-Axis gimbal

Other Features (Specifications)

| Serial interfaces protocols | UTC (HD-Signal Format) |
| --- | --- |
| Observe (62 px/m) | 19 - 57 m |
| Recognize (125 px/m) | 9 - 28 m |
| Identify (250 px/m) | 4 - 14 m |
| Detect (25px/m) | 48 - 135 m |
| Manufacturer order number | 219547 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

HD Analog Dome in solidem Alugehäuse für das Upgrade von BestandssystemenDer eneo HD Analog Dome MED-62V2812M0B kommt mit einem Tag/Nacht Varifokalobektiv (2,8–12mm) und überzeugt durch Videostreams in Full HD, ein solides, IP66-konformes Aluminiumgehäuse sowie eine kratzfest beschichtete Kuppel. Darüber hinaus unterstützt die Kamera, die Videosignalformate HD-TVI, AHD, CVI und Composite und bietet Betreibern und Anwendern somit sehr viel Flexibilität für die Modernisierung von Bestandssystemen. Die robuste Fertigung und ein Temperaturbereich von -20°C bis 50°C prädestinieren den HD Analog Dome für den Outdoor-Einsatz bei Wind und Wetter.   Zahlreiche Funktionen für die automatische BildoptimierungZahlreiche Faktoren wie Umwelteinflüsse, wechselhaftes Umgebungslicht oder auch die Beschaffenheit des Bildsensors können zu einer empfindlichen Beeinträchtigung der Bildqualität von Videoüberwachungskameras führen. Daher verfügt der eneo HD Analog Dome über automatische Bildoptimierungsfunktionen wie 3D-DNR Rauschunterdrückung, Gegenlichtkompensation (BLC und HLC), Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), die eine gleichbleibend gute Bildqualität ermöglichen. Darüber hinaus retuschiert die Defog-Funktion witterungsbedingte Bildbeeinträchtigungen, wie sie z. B. durch Nebel, Nieselregen oder Smog hervorgerufen werden können. Dunkle Bereiche, die bei einem bestimmten Lichteinfallswinkel bei besonders lichtempfindlichen CMOS-Sensoren an den Rändern des Videobildes (Shading-Effekt) auftreten können, hellt die Funktion Lens Shading Compensation (LSC) des HD Analog Dome auf, sodass der Überwachungsbereich gleichmäßig angezeigt wird.   Integrierte Infrarotbeleuchtung und integrierter BewegungsmelderDie integrierte Infrarotbeleuchtung (850nm) des HD Analog Dome hat eine Reichweite von ca. 30m. 30 IR-LEDs sorgen dabei für eine für eine optimale Ausleuchtung des Überwachungsbereichs. Darüber hinaus ist der eneo HD Analog Dome mit einem Bewegungsmelder und einer Privatzonenmaskierungsfunktion ausgestattet, die Anwender bei der Einhaltung der EU-DSGVO unterstützt.

Related products

| AK-11 | Camera junction box for wall and ceiling mounting |
| --- | --- |
| DOME-WB3 | Wall bracket for eneo Dome Cameras MED-62xxxxxM0A and IED-62xxxxxM0A |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| MAM-5MM1001M0A | Converter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite to HDMI, VGA, Composite, Indoor |
| MAM-5MM2001M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor |
| PS12DC-11 | Plug-in Power Supply Unit, 100-240VAC/12VDC (1,0A), regulated, with DC Plug |
| TVA-1201TRA | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V |
| TVA-1201TRP | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive |

Recommendations

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |

Services

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |